“双高”刑事侦查专业群物证检验鉴定设备项目

采购需求表

| 序号 | 名称 | 计划建设内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青海警官职业学院“双高”刑事侦查专业群物证检验鉴定设备 | 一、高清印章/笔迹/翻拍成像系统 1.1支持卷宗、单页文件上印章、笔迹签名和手印等可检验项目的采集，采集后的图像无形态失真变形； 1.2内置多光谱光源：顶置高色温纯白光，色温≥5500K，波长范围优于400-700±2纳米），光强连续可调；蓝光，波长优于445±2纳米，光强连续可调；长波紫外光源，波长优于365±2纳米； 1.3内置侧光白光光源，支持≥4个区域分别开启和同时开启； 1.4长通截至滤色片x1，截止波段500纳米； 1.5图像采集范围≥58×58mm，满足各种尺寸印章、签名笔迹采集需求； 1.6具有电池电量显示，支持TypeC通用接口快速充电； 1.7数字成像系统，分辨率≥2400万像素，低噪点、高动态，确保图像清晰度； 1.8搭配≥2镜头工作，同时满足大场景拍摄与微距拍摄需求，灵活应对不同检验对象。 二、内置印章笔迹检验软件 2.1使用加密狗控制使用权限，确保数据信息安全可靠； 2.2具备≥2个检验工作区设置，可实现对检材和样本区分管理； 2.3可在主界面实现≥3种图像预览方式（如全景预览、直方图预览、Exif元数据预览）； 2.4支持各种成像设备采集图像的快速导入，支持JPG,BMP,TIFF等图像格式； 2.5具备≥3种图像存储机制，区分原始图片、特征标注图片与备注案件描述图片； 2.6具备特征测量功能，针对印章和笔迹特征的量化分析，包括对距离、角度、面积、周长、直径等测量，对笔迹的整体特征和个体特征如书写的倾斜角度、笔划书写特征、收笔特征、笔画形态特征、笔画间关系特征、笔画搭配特征进行分析； 2.7具有印章重叠比对、拼接、旋转、反色、放大、去除干扰色、测量等功能； 2.8支持去除印章和黑色字体交叉部位黑色字体干扰； 2.9支持多种查看模式：包括标准、总是最适合、最适合查看模式； 2.10支持多幅图像分页预览，也可按照垂直、水平平铺两种方式同屏比对检验多幅图像； 2.11静态图像处理：尺寸调整、支持去卷积、颜色调整、灰阶调整、去噪声等功能； 2.12可自动计算并生成导出比对表图片的MD5值； 2.13支持对包含比例尺的印文、笔迹图像进行重新标定测量； 2.14具备符合国家标准和规范的符号标注库（如长尾箭头、标号、括号、大括号等），可对笔迹、印章特征进行标注； 2.15系统硬件：≧CPU酷睿i712700H、内存：≧16G、硬盘≧512GSSD固态硬盘、集成显卡、预装Windows11 HomeBasic64bit、屏幕14寸。 三、文检全波段光源 3.1配置≥3英寸全彩显示 3.2检验白光光源≥3种，至少包括顶照射白光、侧照射白光、略入射白光等； 3.3检验红外/荧光光源≥4种，至少包括850nm顶照射、850nm侧入射、交叉红外光（850nm、940nm）、470nm蓝光； 3.4防伪检验光源≥3种，至少包括365nm、254nm、反斯托克斯光源； 3.5最高放大倍率≥30倍； 3.6图像可快速存储在内置存储卡中，支持USB连接导出； 3.7配置HDMI输出接口，支持将实时图像投屏至大屏幕； 四、零边距扫描仪 4.1支持≥A4扫描幅面，支持零边距扫描； 4.2扫描分辨率≥3档可调，最高扫描分辨率≥1050dpi并支持通过USB连接方式与电脑相连接； | 套 | 9 |